医药信息工程学院创新创业中心改造方案
1、 总体介绍
本方案为安徽中医药大学医学信息工程学院创新创业中心改造方案，方案实施地为创新创业中心智能车实训室、单片机实训室。目标是将2间实训建设成为智能控制实训室，依靠目前物联网技术、网络通信技术实现对实训室的灯光、可移动物品等的智能控制与管理，同时可通过CS架构的手机客户端（局域网）、PC客户端（局域网）对2所实训室进行视频查看。
2、 功能说明
2.1、系统拓扑图
[image: image5.png]



如上图：智能控制实训室拓扑图所示，系统设计采用物联网架构设计，包含：感知层（信息采集终端及控制终端），网络层（交换机及网络通道），服务层（服务器、数据服务软件），应用层（电脑客户端、手机APP）。
    1、感知层：系统感知层负责整个系统的数据采集和指令执行，包含视频采集及监控、烟雾探测、灯光照明、窗帘等节点，同时对实验室可移动物品进行管理，充分满足实验室使用及管理需求。

2、网络层：系统网络通信主要用到有线传输：网线、ZigBee等。主要设备有无线路由器、交换机及智能网关，保证系统长期稳定运行。

3、服务层：实现数据解码、处理、转发、存储功能。

4、应用层：应用层为人机交互界面，包含多终端的显示与交互操作应用，可实现电脑、手机管理与查看。支持局域网内手机客户端及PC端CS架构的视频查看与节点控制。
   2.2  系统功能介绍：
1、智能物品管理柜：
[image: image1.png]FNEF PCE P

! !
e N

s T,

R EERSE

Caouen wEEM EwEN

i memeeme




主要功能：实现对所有物品的信息化管理，自动检测有无和物品。使用者身份自动识别，实现无人管理。自动记录使用信息，可用于问题追溯和大数据分析。可实时查看所管理的物品状态和库存，实现设备在线清点。授权管理设备使用，异常使用报警提醒。多级审批授权，可实现对重要物品、危险品管理。非法操作自动报警，具有防拆防盗报警功能。
2、 ZigBee火灾检测节点：检测区域内烟雾浓度，通过zigbee发送给网关，对区域内的火灾发出报警信号。
3、 智能家电控制节点：可对空调等家电进行远程控制，支持CS架构PC客户端（BS架构）及手机客户端。
4、 ZigBee单火线灯光控制器节点：1/2/3路单火线触摸开关面板，适用电源：AC100-250V 50Hz,额定总功率：阻性负载最大1000W，感性、容性负载最大500W，射频工作频率2.4GHZ。可实现远程控制灯光，可对空调等家电进行远程控制，支持CS架构PC客户端（BS架构）及手机客户端。
5、 ZigBee窗帘控制节点：无线窗帘控制控制器，ZIGBEE传输可视距离100m，支持CMRTP协议，最大负载电流5A，电压220v。有左、右、停功能，能远程控制及本地控制。支持BS架构PC客户端（BS架构）及手机客户端。
6、 手机客户端
[image: image3.png]



具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、报警日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警提醒等功能。只提供安卓系统客户端。
7、 PC客户端
[image: image4.jpg]FLEIFIU2E

KRIGHT R

EXRERTR

IRTRETSMER TS R

WL 52





具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、四画面视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、视频录像检索与回放、设备日志管理、报警日志管理、操作日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警画面自动弹出等功能。
8、 用户管理软件：C/S网络结构，基于网络的分布式视频数据集中管理与存储，还具有强大的智能识别与智能分析处理功能，支持CMRTP协议。，具有视频存储、转发、传感数据传输、控制命令转发、报警信息处理等功能。
3、 配置及预算
	名称
	参数
	数量

	NPS网关
	支持3G手机查看和WEB访问，视频传输码流可调整，MPEG4 编码方式，自带ZIGBEE网关，支持CMRTP协议

	2

	ZigBee火灾检测节点
	ZigBee火灾检测节点：检测区域内烟雾浓度，通过zigbee发送给网关，对区域内的火灾发出报警信号。

	2

	ZigBee单火线灯光控制器节点1路
	ZigBee单火线灯光控制器节点：1路单火线触摸开关面板，适用电源：AC100-250V 50Hz,额定总功率：阻性负载最大1000W，感性、容性负载最大500W，射频工作频率2.4GHZ。可实现远程控制灯光，可对空调等家电进行远程控制，支持CS架构PC客户端（BS架构）及手机客户端。

	1

	ZigBee单火线灯光控制器节点3路
	ZigBee单火线灯光控制器节点3路：3路单火线触摸开关面板，适用电源：AC100-250V 50Hz,额定总功率：阻性负载最大1000W，感性、容性负载最大500W，射频工作频率2.4GHZ。可实现远程控制灯光，可对空调等家电进行远程控制，支持CS架构PC客户端（BS架构）及手机客户端。

	2


1．实现对所有物品的信息化管理。

2．使用者身份自动识别，实现无人管理

3．自动记录使用信息，可用于问题追溯和大数据分析

4．授权管理设备使用，异常使用报警提醒

5．多级审批授权，可实现对重要物品、危险品管理

6．非法操作自动报警，具有防拆防盗报警功能

7．断电数据保持时间10年以上

8．开门方式：校园卡，密码，远程

9．工作模式：一卡对一门，一卡对N门，管理员授权模式，用户相互认证模式

10．支持多时段控制

11．存储量：管理卡64张，可配密码；用户卡3000张，可配密码，可扩容

12．使用及存储记录：支持，脱机容量1000条，循环记录，可软件获取

13．箱内照明LED

14．柜门数量12个

15．6个柜门为可视。

	
	1
	

	货架（尺寸现场确定）
	定制，投标前自行现场勘查，供货前和采购人协商。
	2套

	展示柜
	定制，投标前自行现场勘查，供货前和采购人协商。
	1批

	文化展板
	定制，投标前自行现场勘查，供货前和采购人协商。
	1批

	桌椅
	定制，投标前自行现场勘查，供货前和采购人协商。备注：包含鞋柜一组
	1套

	半球型网络摄像头
	200万高清网络监控半球摄像头 红外摄像头 。传感器类型：1/2.7 progressive scan CMOS.最大图像尺寸1920*1080
	3

	路由器
	传输标准IEEE802.11N   传输标准IEEE802.11G 传输标准IEEE802.11B传输标准IEEE802.3 传输标准IEEE802.3u  1个WAN口数量 4个Lan口数量 使用频段2.4GHZ 尺寸190MM*122MM*33MM 塑料机身传输速率300M 
	2

	交换机
	网络标准IEEE802.3   IEEE802.3U  
IEEE802.3X  端口：5个10/100M自适应RJ45端口 支持端口制动翻转 MAC地址
表： 支持MAC地址自学习 LEDs 
	1

	手机客户端
	具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、报警日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警提醒等功能。只提供安卓系统客户端。
	1套

	PC客户端
	具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、四画面视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、视频录像检索与回放、设备日志管理、报警日志管理、操作日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警画面自动弹出等功能。
	1套

	用户管理软件
	用户管理软件：C/S网络结构，基于网络的分布式视频数据集中管理与存储，还具有强大的智能识别与智能分析处理功能，支持CMRTP协议。具有视频存储、转发、传感数据传输、控制命令转发、报警信息处理等功能。
	1套


4、 建成效果
[image: image2.jpg]



