一、参数要求：
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量

	1
	12芯多模光缆
	室内多模光缆，适用建筑物内部、电梯井、桥架，聚氯乙烯护套，存储温度-20-60摄氏度
	200米

	2
	12芯FC接口0DF
	标准FC接口，插入损耗≤0.2dB,适用于通信网络
	2台

	3
	FC-SC光纤跳纤
	FC-SC光纤跳纤 3米
	4对

	4
	千兆双网口光电转换器
	符合IEEE802.3  10Base-T 和IEEE802.3u  100Base-T，支持100M/1000M自适应，支持全双工流量控制和半双工流量控制，电源AC220，传输距离2公里
	2台

	5
	22U监控机柜
	冷轧钢板材，600mm*600mm19英寸标准22U机柜，前钢化玻璃后板门，内含一块托盘
	1台

	6
	200万监控摄像
	最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像，支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码，支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码，支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

	2台

	7
	监控硬盘
	SATA接口，7200转/分，256M缓存，满足监控高工作负载和7天*24小时全天候工作
	2块

	8
	视频硬盘录像
	可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持Smart265、H.265、H.264编码前端自适应接入；支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；支持重要录像文件加锁保护功能；
	1台

	9
	19英寸高清IPS屏幕
	高清IPS硬屏 ， 19.5英寸 黑色，VGA接口
	2台

	10
	网路线缆
	六类网路线缆
	1箱

	11
	光缆熔接
	ODF光缆熔接  24芯，稳定可靠，损耗小于0.001dB
	24芯

	12
	机柜PDU
	8口10A PDU，运行稳定，满足长期稳定工作要求
	1台

	13
	PVC线管
	25PVC线管，壁厚不小于1mm
	60米

	14
	辅助材料
	一、技术要求
1、优质材料，满足现场使用要求60米
二、其他要求（如有）

	1批


其他要求：各投标供应商自行勘测现场，本项目相关的材料费用、设备费用、施工安装费用、税费等各种费用由各投标供应商自行测算，包含在投标报价中，供应商自行考虑报价风险，后期不接受任何变更
二、安装调试、质保及售后服务要求
1.设备安装
设备安装包含了本项目内容所有设备、线缆的安装调试，另需保证现场设备在非人为破坏情况下满足7天*24小时稳定运行。
2.软件调试
对新增安装设备传输通道需要进行损耗测试，对视频监控设备安装调试完毕需要提供专业培训。
3.售后要求
质量管理及售后服务
（1）质保期为 2年
（2）投标方应保证其提供的备品备件是全新的、未使用过的，并应保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。
（3）在维护期内，由于投标方设备的质量问题而造成停运，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，并赔偿相应损失；同时，设备的维护期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。
（4）投标方从其他厂采购的设备，一切质量问题应有投标方负责。
（5）设备在运行中出现任何问题，招标方通知投标方后，投标方应满足及时相应，在2小时内到达现场提供服务。
