技术规格、参数、型号

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IFACE10智能人脸识别加密系统 | 1、面部容量：300 2、指纹容量：3000 3、ID卡容量：1000 4、记录容量：200000 5、摄 像 头：高分辨率红外和彩色双摄像头, 红外光学系统，对环境适应强，夜间亦可比对识别 6、指纹算法：Finger VX10.0 7、面部算法：ZKFace V7.0 8、全彩触屏操作方式 9、识别方式 指纹, 面部,密码 ，ID卡 10、对比方式 1：N，1：1 11、面部识别速度：≤1s 12、指纹识别速度： 0.7s 13、误判率： ≤0.0001% 14、拒真率： ≤0.01% 15、通讯方式 ：USB2.0 免驱动 ,TCP/IP,BS 16、操作系统 ：Linux ,4*4 键 17、主芯片： Atmel9G25 18、报警功能： 具备胁迫报警、防拆报警、强制开门报警、开门超时报警、输入点报警 19、支持门禁软件，考勤软件，可实现门禁和考勤的综合管理。 20、支持异地通过PC、手机、平板电脑进行人员管理(人员登记、删除，开门等功能)。 21、多种通讯方式，U盘，TCP/IP，P2P。 22、websever管理模式与PC软件管理模式相结合。 23、工业级设计，防静电电路保护，完全适应强静电环境和雷电天气。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | F18S指纹门禁考勤一体机 | 1、屏幕显示：2.4英寸TFT高清彩屏 2、指纹采集：高硬度光学指纹采集仪，全角度识别 3、CPU：ARM926ej 内核 4、FRR：≤1% 5、FAR：≤0.0001% 6、指纹存储管理记录容量：1000 7、识别速度： ≤ 0.8秒 8、数据共享：与多台指纹门禁一体机数据互导 9、认证方式：指纹，密码，ID卡（可定制IC卡） 10、高光ABS材料，无喷油工艺无污染。 11、高级功能：锁组合，多级验证开门，反潜回，防拆报警，开门延时警告，迫胁报警，联动（火警）报警 12、工程工业级别使用要求，防静电电路保护，完全适应强静电环境和南方雷电天气。 13、标配3组微根信号输入，可对接3个外接读头；多功能认证识别方式,可以设置指纹+密码+感应卡等不同组合的识别方式，国际认证的MAC地址，并支持跨网段 (广域网)联机获取数据。 14、Wiegand协议：支持26/34，输入（3组）及输出（一组） 15、通讯方式：TCP/IP、RS485、P2P、手机微信 16、考勤功能：员工自主查询考勤记录，支持多种考勤报表下载 17、响铃功能：自带响铃、支持外接门铃 18、支持门禁系统软件远程开门，实现多重安全开门，可实现监控人员进出信息 19、支持手机微信控制，实现异地远程登记用户信息，删除，管理统一人员信息，可手机开门功能 20、支持手机微信控制查看人员签到开门记录，人员签到时间，姓名，设备号等信息 21、具有U盘下载、上传功能标配ID模块，可选配IC模块。 22、支持多开发语言（VB、C++、DELPHI、）SDK，支持ODM/OEM软件开发。 23、数据共享：与多台指纹门禁一体机数据互导。 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | RATFT-018S智能门禁综合管理系统 | 1、具备五大子系统模块：人员管理系统、考勤管理系统、门禁管理系统、设备管理系统、系统维护系统。 2、具备与设备的智能互动的人员管理功能；具备异步操作处理能力的设备管理功能；具备智能实时操控能力的门禁管理功能；具备智能统计、提示、反馈的考勤管理功能；具备系统异常跟进、崩溃保护、智能数据备份的系统维护功能。 3、多种开门方式：包括人脸/指纹识别感应模式、单向刷卡感应模式、刷卡＋密码模式、多卡模式、首卡模式、手动输入卡号模式等。 4、多级权限分组设定：可对许可进入人员进行分组控制，每个组别分设不同等级的进入许可，可实现对进入人员的分级、分组管理。精确定位到某一实验室门牌号、定位到某一时间段的进入或禁入管理。 5、对人员多级权限的划分，通过数据库的管理，可实现一卡/一指纹对所有门禁通用的功能，避免携带多卡多指纹录入的繁琐。 6、RATFT数据库管理：系统软件可处理1万以上的个人信息，初始人员只需一次录入信息，即可实现软件分类管理的功能，包括部门、职务、人员头像、指纹、密码、IC卡等。 7、RATFT后台数据库拥有完善的管理体系，对数据分类管理，实现区域内联网互动，并使数据永久保存，避免断网或机器的损坏数据丢失的情况。 8、进出时间管理：根据使用方的不同需求，可针对具体的实验室门、具体的人员分时段允许进出情况，可具体到分钟，也可跨度具体的天数。 9、RATFT考勤管理：软硬件结合，具备完整的人员管理、设备管理、考勤管理、系统维护功能，拥有五个子功能模块：补签到、请假登记、考勤制度管理、考勤报表、人员排班。 10、桌面管理软件采用Riantsoft (RAMS Software软件)，简约易用、操作直观，可联网下载数据。 11、实时监测功能：管理员在管理主机上可通过电子地图方式实时查看门禁系统内用户刷卡的详细信息（包括刷卡人的姓名、部门、进出时间、照片信息等），具备一定的辅助考勤功能，同时还可以了解到房门进出、门状态变化、各种系统报警事件。 12、可连接手机端APP，实时通过手机端APP软件，查看数据，实时反馈人员进出情况，可通过手机端控制、设置机器，实现异地远程开门功能，可群发管理通知短信，可获取签到考勤及开门记录。 13、支持门禁软件监控，程序运行后自动进行设备监控：选中后软件启动时会自动启用实时监控功能。 14、门禁软件支持远程协助开门功能，可实现异地远程控制开门，或可设定恒开、恒关状态。 15、系统查询功能：系统软件可查看近期1000余条记录，可具体到某个门、某个人、某个时间段。 16、配备不间断供电电源系统长期使用，不受停电影响，不出现异常锁闭无法进出情况。 17、要求系统软硬件产品均有良好的可学习性和可操作性，使具备电脑初级操作水平的管理人员，通过简单的培训就能掌握系统的操作要领，达到能完成值班任务的操作水平。 18、可以预留软硬件扩展接驳的平台和端口，为未来智能门禁管理系统的升级和扩容，打下基础，实现无缝对接升级、整体系统联动。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | ID感应卡 | 1、材质： PVC材质薄卡 2、封装：4100芯片，带18位卡内码； 3、频率：125KHZ6.4 | 张 | 100 |  |  |
| 5 | 标准磁感式电插锁（走廊区域总门禁） | - 光电控制技术，防断磁开锁 2、工作电压：12 VDC 3、工作电流：动作电流 0.9A 待机电流 0.1A 4、工作湿度范围：0～90%RH 5、工作温度范围：-30～70℃ 6、智能型单晶片，内置反向电流，MOV防止装置 7、5线，0-15秒可调延时，带门磁检测 8、50万次使用试验保障 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 双信号输出磁力锁（各实验室钢质门、消防通道防火门） | 1、抗拉力：250/280KG 直线拉力 2、锁体尺寸：250 * 48.5 * 25mm 3、工作电压：12-24VDC可调 4、附加功能：内置突波吸收器，自动消磁无残磁，带门状态检测输出，信号侦测反馈功能，0-25秒延时可调，常开常闭指示灯信号反馈 | 套 | 13 |  |  |
| 7 | 纯铜双稳压门禁专用电源 | 1、输入电压：AC 200V至AC 230V 2、输出电压：DC 12V 3、输出电流：3-5A 4、内置蓄电池：12V 1.2AH 5、其他功能：输出短路自动保护，带有push输入，常开电锁输出接口，可外接遥控模块，0-10秒延时可调 | 个 | 13 |  |  |
| 8 | 出门开关按钮 | 1、国标3C认证 2、明装无底盒 3、阻燃PC 4、锡磷青铜合金 5、CNAS测试合格 | 个 | 13 |  |  |
| 9 | 超高频RFID发卡器 | - 操作系统： 支持Windows98/2000/XP/2003 2、工作频率:125 Khz 3、读卡类型:Mifare卡 4、读卡距离:8-15cm 5、通信接口:标准计算机USB键盘口 6、CRC循环冗余校验 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 458/422防雷通讯转换器 | 1、接口标准：接口兼容EIA/TIA之RS232、RS485标准； 2、接线端子： ECE 高质量拔插式端子台 3、保护级别：半导体防雷管＋自复保险丝双重保护 4、内置零延时自动收发转换 5、工业级低功耗高静电保护485驱动器 6、内部零延时自动收发转换技术，确保适合所有软件 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 4k高清监控摄像头 | 1、全高清4k 2、POE 3、7*24小时无间断摄录监控 4、具有EAGLE EYE红外夜视技术 5、30M远距离大范围红外补光覆盖。 | 路 | 8 |  |  |
| 12 | # DS-7916N-K4/16硬盘录像主机 | 1、3TB以上 2、H.265存储 16路4盘位POE主机 3、接口类型: BNC\VGA\HDIM 4、支持即时录像回放和多摄像机录像同步检索回放 5、支持快放、慢放等各方式 6、具有PC客户端远程管理功能 7、可通过手机APP终端实时监控 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 定制玻璃门 | 1、铝镁合金型材边框 2、12mm国标钢化玻璃 | 平方米 | 5.7 |  |  |
| 14 | 线材、辅材 | 符合以下设计施工要求： 1、《安全防范工程程序与要求》GT/T75-94 2、《高层民用建筑设计防火规范》JGJ/T 16-92 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》G8J32-82 4、《国际综合布线标准》ISO/IEC11801 5、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 6、《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94 7、《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 8、《监控系统工程技术规范》GB/50198-94 | 米 | 300 |  |  |

服务要求：

根据实际使用需求，B8楼5F智能门禁管理系统需要实现以下功能。

1、多种开门方式组合

根据5F实验室区域的不同使用更需要，设置不同的多种开门方式组合，可灵活选择配合，包括人脸/指纹识别感应模式、单向刷卡感应模式、刷卡＋密码模式、多卡模式、首卡模式、手动输入卡号模式等。

2、人员分级管理

智能门禁管理系统通过对5F区域及精密仪器实验室各个门牌号进行编号，并对许可进入人员进行分组控制，每个组别分设不同等级的进入许可，可实现对进入人员的分级、分组管理。如设置门禁早上8：00 至晚上17：00允许用户刷卡开门，17：00以后禁止刷卡开门等，精确定位到某一实验室门牌号、定位到某一时间段的进入或禁入管理，防止非法人员的随意进出。同时为实验室中心主任设立管理员等级权限，进行整体综合管控。

3、全面智能管理

所有需要进出5F试验区域的教学人员，每人只需采集一次面容、指纹信息，配备一张卡即可，根据具体分组的不同，用管理软件在后台操作，即可实现各级权限的不同许可。管理员在管理主机上可通过电子地图方式实时查看门禁系统内用户刷卡的详细信息（包括刷卡人的姓名、部门、进出时间、照片信息等），具备一定的辅助考勤功能，同时还可以了解到房门进出、门状态变化、各种系统报警事件。

4、远程手机监控

智能门禁管理系统还可配备手机端APP，可实时通过手机端APP软件，查看每个门禁开门的时间、准确门牌号、进入人员清单，可以实现异地远程开门功能，可以群发管理通知短信，可以获取签到考勤及开门记录。

5、系统稳定安全

由于智能门禁管理系统是一项不间断长期工作的系统，并且和我院日常教学工作息息相关，所以要求该系统稳定安全。要合理配备不间断供电电源，确保在停电时间门禁可正常使用通行，不出现异常锁闭无法进出的情况，防止人员被困。要求系统软硬件产品均有良好的可学习性和可操作性，使具备电脑初级操作水平的管理人员，通过简单的培训就能掌握系统的操作要领，达到能完成值班任务的操作水平。

6、软硬件扩展接驳预留

要求智能门禁管理系统在建设过程中，提前布线，预留软硬件扩展接驳的平台和端口，为未来智能门禁管理系统的升级和扩容，打下基础，实现无缝对接升级、整体系统联动。

7、日常维保可靠

门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统的运转真正做到开电即可工作，插上就能运行的程度。而且维护过程中无需使用过多专用的维护工具。从计算机的配置到系统的配置、前端设备的配置都要充分仔细地考虑系统可靠性。要求系统建设方，提供3年免费质保，本地7*24小时维保响应

8、本系统应在不增加其他设备的前提下实现各项项目功能要求。