- 需求参数：

1.尺寸：总高1230mm,宽420mm，深550 mm（允许偏差±5%）；

2.电源：电压220V 50Hz；

3.功率：3KW～3.6KW之间且发热管，具备一定的脱垢功能；

4.出水方式：双开水龙头；

5.出水口与水瓶托板高度：不低于40厘米；

6.外形及材质要求：配底座分体设计、落地式安装，开水器主体外壳及内胆均采用304食品级不锈钢内胆，外壳厚度≥0.5mm；内胆厚度≥1.2mm；水瓶托板接水槽采用防溅水网设计；

7.制水能力：开水≥30L/h；

8.水胆容量：开水器水箱容积≥40升，连续供开水量(5磅暖瓶)≥15瓶；

9.取水方式：市场通用型机械提拉式开关；

10.开水温度：92～97摄氏度（要符合国家产品标准）；

11.安全配置：开水器需内置漏电保护器，具有防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计，故障自动报警。；

12.功能配置:步进式加热。采用智能主控系统，采取步进式加热技术，分层进水，步进加热，连续供水。要完全杜绝普通开水器的“阴阳水”，“千沸水”问题；

13.投标单位所投产品制造商是开水器相关国标及行业标准的起草与修订单位，例如：国标GB4706.36《家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求》修订单位、CQC3133-2011《商用电开水器节能认证技术规范》起草单位以及中华人民共和国轻工行业标准QB/T4270—2011《商用电热开水器》起草单位。

14.所投产品须有合格的涉水卫生许可证（提供所投产品的涉水卫生许可证件复制件）；

15.所投产品须通过中国CQC产品认证、中国节能产品认证证书（提供CQC认证证书复制件）及CQC检测报告。

16.所投产品必须入选中国政府节能采购清单目录最新一期（二十四期）（提供目录清单截图）；

17.所投产品须有保险公司承保产品责任险；

质量保证金：收取3%

售后要求：质保期2年

安装要求：各投标供应商自行勘测现场，本项目相关的材料费用、设备费用、设计费、施工安装费用、税费等各种费用由各投标供应商自行测算，包含在投标报价中，供应商自行考虑报价风险，后期不接受任何变更；