改造清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 材 质 说 明 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组 | 台 | 1 | 5匹风管机：混合段，初效过滤器，直膨盘管,送风机，均流段，中效过滤器，出风段 |
| 2 | 空调铜管及打孔 | 米 | 20 | Φ10~12mm |
| 3 | 机组控制柜 | 台 | 1 | 800*600*500mm |
| 4 | 送回风管道 | m² | 35 | 0.6mm镀锌钢板，矩形风管 |
| 5 | 钣金加工 | m² | 35 | 机制 |
| 6 | 接口软接袋 | 套 | 12 | 帆布连接，消音减震 |
| 7 | PEF保温板 | m² | 47 | δ=25mm,阻燃 |
| 8 | 外包锡纸 | m² | 47 | 国标δ=0.5mm |
| 9 | PEF保温胶水 | 桶 | 1 | 专用中性胶 |
| 10 | 静压送风箱 | 套 | 2 | 钢板烤漆520*520m |
| 11 | 高效过滤器 | 套 | 2 | 无隔板式结构，δ≥99.95% |
| 12 | 喷塑散流板 | 套 | 2 | 微孔 |
| 13 | 铝合金回风口 | 只 | 2 | 铝合金喷塑400*320mm |
| 10 | 辅助材料 | 项 | 1 | 3#/4#角钢、δ8-12螺丝等 |
| 11 | 机组拆装 | 项 | 1 | 标准，原有旧机组拆装费 |