体育场网络设备及系统集成技术要求

项目名称：安徽中医药大学少荃湖校区体育场网络系统集成项目

项目内容：包含接入交换机及相关光纤连接系统集成。

完工期限：合同签订后20个日历日，完成设备供货、安装、调试与验收。

工程地点：合肥新站区安徽中医药大学少荃湖校区

一、概述

本工程的范围为少荃湖校区体育场信息点网络设备及系统集成。

二、项目要求

1、本工程项目产品必须与学校少荃湖校区现有校园网产品兼容、满足校园网管理需求。

2、工程商应根据《安徽中医药大学少荃湖校区网络设备采购项目》要求完成本项目产品接入校园网的系统集成工作。

3、工程项目为交钥匙工程。请在投标前进行现场勘察，如产品清单中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请工程商提出解决方案供采购人参考，报价时单列所提供产品的分类明细报价表。中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

| 序号 | 工程、货物、服务名称 | 技术参数 （详细具体） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口交换机 | 1. 设备固化千兆电口数≥24个，4个独立的千兆SFP端口； 2. 交换容量≥240Gbps，包转发速率≥40Mpps； 3. 无需额外升级软件，支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP路由协议； 4. 支持通过标准以太网接口进行堆叠，最大支持32台设备混堆，支持分布式设备管理，分布式链路聚合； 5. 支持支持业界领先的6KV业务端口防雷能力，提供官网截图及链接盖章； 6. 支持基于端口的VLAN≥4K，支持基于端口、VLAN下发ACL，支持基于时间段的ACL； 7. 支持802.1X认证；支持Guest VLAN； 8. 支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定； 9. 为确保网络系统的稳定性和兼容性，与汇聚交换机同一品牌，提供3年质保服务； | 1 |
| 2 | 48口交换机 | 1. 设备固化千兆电口数≥48个，4个独立的千兆SFP端口； 2. 交换容量≥240Gbps，包转发速率≥75Mpps； 3. 无需额外升级软件，支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP路由协议； 4. 支持通过标准以太网接口进行堆叠，最大支持32台设备混堆，支持分布式设备管理，分布式链路聚合； 5. 支持支持业界领先的6KV业务端口防雷能力，提供官网截图及链接盖章； 6. 支持基于端口的VLAN≥4K，支持基于端口、VLAN下发ACL，支持基于时间段的ACL； 7. 支持802.1X认证；支持Guest VLAN； 8. 支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定； 9. 为确保网络系统的稳定性和兼容性，与汇聚交换机同一品牌，提供3年质保服务； | 1 |
| 3 | 千兆单模光模块 | 千兆单模模块-(1310nm,10km)，和汇聚交换机同一品牌，提供3年质保服务。 | 4 |
| 7 | 光纤跳线（束状） | 12芯70米集束单模光纤跳线（LC-LC），和我校现有综合布线系统品牌一致 | 2 |
| 8 | 光纤跳线 | 3M单模LC-LC光纤跳线（双芯），和我校现有综合布线系统品牌一致 | 8 |
| 9 | 施工及系统集成 | 所需要的施工、辅助材料和系统集成，标签和面板图等，确保与学校少荃湖校区现有校园网产品兼容、无缝对接，满足校园网管理需求。工程商应根据《安徽中医药大学少荃湖校区网络设备采购项目》要求完成本项目产品接入校园网的系统集成工作。 | 1 |
|  |  | 合计 |  |

附  投标人资质、资格及业绩等要求

1、具有独立法人资格，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力和资金实力,能独立承担法律责任；公司注册资金在100万元及以上；

2、具有所投产品认证工程师，提供证书；

3、原厂商授权参加本项目竞标的授权书和3年质保承诺函；

4、2012年1月1日以来具有类似业绩；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

6、参加本次采购活动前三年内，未进行过恶意投诉和恶意竞标，在经营活动中没有违法、违规记录；

7、具有本地化服务能力，且有良好的售后服务能力；

8、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。